|  |  | ООО «ооо» 141425, Россия, Москва Бизнес-парк Skypoint Международное шоссе, 28Б стр. 3 Тел.: Факс: E-mail: |
| --- | --- | --- |
| РЕМОНТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ RRJ-95. Осмотр нижнего депрессора правой поворотной створки капота РУ двигателя Номер документа: A.095.04.00000.078.0699 Номер изменения: – |  |  |

|  | Должность | Ф. И. О. | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Ведущий инженер-конструктор по разработке ЭД |  |  |
| Прочность | Ведущий инженер-конструктор по прочности |  |  |
| Утвердил | Главный конструктор |  |  |

Содержание

Лист регистрации изменений	3

1	Вводная часть	4

1.1	Общие положения	4

1.2	Единицы измерения	4

1.3	Используемые термины, определения и сокращения	4

2	Ссылочная документация	5

2.1	Общая документация	5

3	Информация о ремонте	6

3.1	Описание повреждения	6

3.2	Описание ремонта	6

4	Информация для планирования работ	7

4.1	Исполнитель работ	7

4.2	Применяемость	7

4.3	Изменение массы и центровки	7

4.4	Инструкции по поддержанию летной годности	7

5	Указания по выполнению ремонта	8

5.1	Выполнение осмотра	8

5.2	Заключительные работы	8

6	Инструкции по поддержанию летной годности	9

7	Уведомление о выполнении ремонта	10

8	Обратная связь	11

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Дата | Страницы | Описание изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| – | 25.03.2026 | Все | Первоначальное издание |

# Вводная часть

## Общие положения

Данный документ содержит инструкции по осмотру для временного допуска к дальнейшей эксплуатации правой поворотной створки (p/n SML4000-60-0; s/n CA000334) капота РУ двигателя SaM146 самолета RRJ-95 с повреждением нижнего депрессора 
(p/n SML4042-02-0).

Техническое содержание этого документа разработано и утверждено в рамках полномочий организации-разработчика, сертификат разработчика авиационной техники ФАВТ-Р-61.

Точное выполнение требований настоящей ремонтной инструкции является обязательным для получения одобрения на выполненный ремонт.

О любых отклонениях при ремонте должно быть сообщено разработчику. В случае выявления отклонений от инструкции или возникновения вопросов при выполнении ремонта свяжитесь с помощью формы обратной связи для получения дополнительных указаний (см. Раздел 8).

## Единицы измерения

В инструкции используются единицы измерения согласно Международной системе единиц (СИ). Размеры в миллиметрах.

## Используемые термины, определения и сокращения

РНМК – руководство по неразрушающим методам контроля;

РУ – реверсивное устройство;

ВС – воздушное судно;

л. ч. – летные часы;

ЛЦ – летные циклы;

НП – направление полета;

RH – right hand;

CMM – Component Maintenance Manual;

SDR – Structure Damage Report.

# Ссылочная документация

## Общая документация

|  | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
|  | SDR № 513896195 | ОТЧЕТ О ПОВРЕЖДЕНИИ КОНСТРУКЦИИ |
|  | РНМК RRJ-A-51-2K-00-00A01-028N-A | РУКОВОДСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ |
|  | CMM 78-30-13 | COMPONENT MAINTENANCE MANUAL WITH ILLUSTRATED PARTS LIST THRUST REVERSER (RH) |
|  | SDR № 516833913 | ОТЧЕТ О ПОВРЕЖДЕНИИ КОНСТРУКЦИИ |
|  | ИТЗ № Т202401544 | Инженерно-технический запрос |

# Информация о ремонте

## Описание повреждения

    - При выполнении очередного назначенного осмотра правой поворотной створки капота РУ двигателя SaM146 проводился визуальный контроль нижних депрессоров (см. Рисунок 1).

В 2024 г. плановый осмотр выявил отсутствие части сегмента нижнего депрессора p/n SML4042-02-0 длиной 230 мм (см. SDR № 513896195 [1]) (см. Рисунок 1). Компонент с поврежденным депрессором допущен к дальнейшей эксплуатации решением разработчика ПАО «Яковлев» (см. ИТЗ № Т202401544 [5]).

    - В 2026 г. плановый осмотр выявил отсутствие развития повреждений депрессора p/n SML4042-02-0 (см. SDR № 516833913 [4]).

Рисунок 1. Поврежденный депрессор

## Описание ремонта

Решение о дальнейшей эксплуатации компонента заключается в проведении визуального контроля поврежденного участка нижнего депрессора правой поворотной створки капота РУ двигателя и смежной конструкции, и подтверждении отсутствия развития повреждения относительно предыдущего осмотра.

# Информация для планирования работ

## Исполнитель работ

Организация, сертифицированная по ФАП-285/ФАП-109/ФАП-145.

## Применяемость

| Тип ВС | RRJ-95 |
| --- | --- |
| Модель ВС | - |
| Серийный номер ВС | - |
| Регистрационный номер | - |
| Дата изготовления ВС | - |
| Наработка ВС, л. ч. | - |
| Наработка ВС, ЛЦ | - |
| Наименование компонента | PIVOTING DOOR, RH |
| Обозначение компонента | SML4000-60-0 |
| Серийный номер компонента | CA000334 |
| Наработка компонента, л. ч. | 10419 |
| Наработка компонента, ЛЦ | 6893 |
| Дата изготовления компонента | - |

## Изменение массы и центровки

Масса и центровка не изменяются.

## Инструкции по поддержанию летной годности

    - См. раздел 6.

# Указания по выполнению ремонта

## Выполнение осмотра

    - Выполните детальный визуальный осмотр нижнего депрессора (поврежденного) правой поворотной створки капота РУ двигателя и смежной конструкции согласно РНМК RRJ-A-51-2K-00-00A01-028N-A [2]. Выполните измерение длины участка утраты сегмента (по кромке) и сравните линейные размеры повреждения депрессора с предыдущими замерами, указанными в SDR № 516833913 [1], убедитесь в отсутствии увеличения длины утраты сегмента, отсутствии новых трещин. Убедитесь в отсутствии надрывов, расслоений, деформации, следов чеканки на смежной конструкции. Обратите внимание на состояние крепежа депрессора. Не допускаются повреждения, ослабление затяжки/люфт и другие дефекты крепежа. Убедитесь в полном прилегании поворотной створки к привалочной поверхности капота РУ, результаты проверки внесите в SDR. В случае обнаружения любых отклонений параметров повреждений от указанных в SDR № 516833913 [1] или других отклонений и повреждений рядом с зоной установки депрессора замените депрессор или обратитесь в

    - По окончании осмотра оформите SDR и направьте в

    - По окончании назначенного ресурса (см. раздел 6) выполните замену поврежденного депрессора согласно процедуре, описанной в CMM 78-30-13 [3], или направьте запрос разработчику с замерами и составлением протокола (SDR) осмотра, приложите фотографии зон повреждений и смежной конструкции по результатам осмотра (общий вид + крупные планы) для рассмотрения возможности продления эксплуатации компонента.

## Заключительные работы

    - Внесите информацию о выполненном осмотре в бортовую документацию в соответствии с действующими процедурами.

    - Заполните и отправьте форму уведомления о выполненном осмотре (см. Раздел 7).

# Инструкции по поддержанию летной годности

| Категория ремонта |  | Постоянный ремонт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянный ремонт с периодическими инспекциями |  |  |  |  |  |
|  |  | Временный ремонт |  |  |  |  |  |
| Назначенный ресурс ремонта | — |  | месяца | — | л. ч. | 2000 | ЛЦ |
| Интервал | — |  | месяцев | — | л. ч. | 150 | ЛЦ |
| Начало инспекций | 150 ЛЦ после выполнения указаний данной инструкции |  |  |  |  |  |  |
| Метод инспекции | Детальный визуальный контроль |  |  |  |  |  |  |
| Содержание инспекции | Выполняйте детальный визуальный контроль зоны повреждения нижнего депрессора правой поворотной створки капота РУ двигателя и смежной конструкции в соответствии с РНМК RRJ-A-51-2K-00-00A01-028N-A [2] на отсутствие новых повреждений каждые 150 ЛЦ. Проверьте прилегание поворотной створки к капоту РУ, результат проверки внесите в SDR. При выявлении развития повреждений или появления новых повреждений или отклонений выполните замену поврежденного депрессора или обратитесь к разработчику. По окончании назначенного ресурса (2000 ЛЦ) выполните замену поврежденного депрессора согласно процедуре, описанной в CMM 78-30-13 [3], или направьте запрос разработчику с замерами и составлением протокола (SDR) осмотра с фотоматериалами для рассмотрения возможности продления эксплуатации компонента. |  |  |  |  |  |  |

В случае возникновения отказов, неисправностей либо дефектов, связанных с выполненным ремонтом, сообщите о них разработчику

# Уведомление о выполнении ремонта

Пожалуйста, заполните нижеприведенную форму и отправьте ее по адресу: rfp_vde@volga-dnepr.com.

Приложите фотографии зоны повреждения и смежной конструкции по результатам осмотра (общий вид + крупные планы).

Ремонтная инструкция: A.095.04.00000.078.0699

Наименование ремонта: Осмотр нижнего депрессора правой поворотной створки капота РУ двигателя

Настоящим сообщаю, что осмотр выполнен без отклонений от ремонтной инструкции:

| Серийный номер ВС или компонента | Наработка, ЛЦ | Наработка, л. ч. | Номер изменения ремонтной инструкции, по которой выполнялись работы | Дата выполнения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Организация: ______________________________________________________________

Должность: ___________________________________________________________________

Ф. И. О.: ____________________________________________

Подпись: ___________________

Дата: _______________

# Обратная связь

В случае возникновения отклонений, вопросов или комментариев по содержанию ремонтной инструкции заполните данную форму и направьте ее на электронную почту

Вопрос/комментарий:

| Организация |  |
| --- | --- |
| Ф. И. О., должность |  |
| Подпись, дата |  |

| Организация |  |
| --- | --- |
| Ф. И. О., должность |  |
| Подпись, дата |  |

Мы также будем признательны, если вы оцените качество ремонтной инструкции, заполнив нижеприведенную форму.

Отметьте оценку от 1 до 5, где 1 это самая низкая оценка, а 5 – самая высокая.

При необходимости приведите пояснения в поле «Комментарий».

|  | Оценка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полнота и корректность технического содержания документа |  |  |  |  |  |
| Точность информации по планированию работ |  |  |  |  |  |
| Понятность структуры и последовательности изложения |  |  |  |  |  |
| Доступность и грамотность изложения информации |  |  |  |  |  |
| Качество оформления текста |  |  |  |  |  |
| Качество оформления иллюстраций |  |  |  |  |  |
| Качество перевода |  |  |  |  |  |
| Удобство работы с документом |  |  |  |  |  |

Комментарий: